汇编语言实验报告：重写溢出中断服务程序

一、实验目的

1. 理解标志寄存器的作用，特别是溢出标志(OF)和进位标志(CF)的区别

2. 掌握有符号数运算溢出的检测原理和方法

3. 学习使用C语言内联汇编实现底层硬件操作

4. 理解INTO中断机制并模拟其行为

二、实验环境

- 开发环境: Visual Studio 2022

- 目标平台: x86 32位

- 编程语言: C语言 + 内联汇编

- 测试数据: 16位有符号整数(short类型)

三、实验原理

3.1 溢出标志(OF)与进位标志(CF)的区别

- CF（进位标志）: 用于无符号数运算，表示最高位的进位或借位

- OF（溢出标志）: 用于有符号数运算，表示结果超出数据类型的表示范围

3.2 16位有符号数表示范围

- 最小值: -32768 (0x8000)

- 最大值: +32767 (0x7FFF)

3.3 INTO中断机制

INTO指令在OF=1时触发INT 4中断，否则不执行任何操作。本实验通过软件模拟这一行为。

四、实验内容与步骤

4.1 核心算法设计

// 使用内联汇编检测溢出标志

__asm {

mov ax, a        ; 加载第一个操作数

add ax, b        ; 执行16位加法

mov result, ax   ; 保存结果

pushf            ; 将标志寄存器压栈

pop ax           ; 弹出到AX寄存器

mov flags, ax    ; 保存标志位状态

}

4.2 溢出检测逻辑

通过检查标志寄存器的第11位(0x800)来判断OF标志：

if (flags & 0x800) {

// 溢出处理

printf(" OVERFLOW DETECTED! OF=1 \n");

}

4.3 测试用例设计

设计了4组测试用例覆盖各种情况：

1. 正数溢出：30000 + 10000

2. 正常情况：100 + 200

3. 边界情况：20000 + 20000

4. 负数溢出：-30000 + -10000

五、实验结果与分析

5.1 测试结果

Test 1: Overflow case (30000 + 10000)

16-bit result: -25536

Flags register: 0x0A82

OVERFLOW DETECTED! OF=1

Correct 32-bit result: 40000

Test 2: Normal case (100 + 200)

16-bit result: 300

Flags register: 0x0202

No overflow. OF=0

Correct 32-bit result: 300

Test 3: Boundary case (20000 + 20000)

16-bit result: -25536

Flags register: 0x0A82

OVERFLOW DETECTED! OF=1

Correct 32-bit result: 40000

Test 4: Negative overflow (-30000 + -10000)

16-bit result: 25536

Flags register: 0x0A07

OVERFLOW DETECTED! OF=1

Correct 32-bit result: -40000

5.2 结果分析

1. 正数溢出机制：当结果超过+32767时，数值从最大值回绕到最小值

- 40000 → -25536 (40000 - 65536 = -25536)

2. 负数溢出机制：当结果低于-32768时，数值从最小值回绕到最大值

- -40000 → 25536 (-40000 + 65536 = 25536)

3. 标志位分析：

- 正常情况：Flags = 0x0202 (OF=0)

- 溢出情况：Flags = 0x0A82/0x0A07 (OF=1)

六、关键技术点

6.1 避免使用JO/JNO指令

通过手动检查标志寄存器的方式替代条件跳转指令：

// 不使用JO/JNO

pushf

pop ax

test ax, 0x800  // 检查OF位

6.2 16位与32位运算的区别

- 使用short类型确保16位运算

- 通过int类型验证正确结果

6.3 内联汇编语法

掌握Visual Studio内联汇编的特殊语法要求

七、实验总结

7.1 成果总结

1. 成功实现了不使用JO/JNO指令的溢出检测机制

2. 正确区分了有符号数溢出和无符号数进位

3. 完成了INTO中断行为的软件模拟

4. 验证了各种边界条件下的正确性

7.2 遇到的问题与解决方案

1. 问题: 32位环境下难以触发溢出

解决: 改用16位数据类型(short)

2. 问题: 内联汇编语法兼容性

解决: 使用Visual Studio特定的__asm语法

3. 问题: 输出格式和缓冲区问题

解决: 简化输出逻辑，确保稳定性

7.3 实验意义

通过本实验，深入理解了：

- 处理器标志寄存器的工作机制

- 有符号数与无符号数运算的本质区别

- 硬件中断与软件模拟的关系

- 底层汇编与高级语言的混合编程技术

八、附录：完整源代码

include <stdio.h>

include <stdlib.h>

define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main() {

printf("=== 16-bit Signed Overflow Test ===\n\n");

// 测试用例数组

struct {

short a, b;

char desc;

} tests[] = {

{30000, 10000, "Overflow case (30000 + 10000)"},

{100, 200, "Normal case (100 + 200)"},

{20000, 20000, "Boundary case (20000 + 20000)"},

{-30000, -10000, "Negative overflow (-30000 + -10000)"}

};

int numTests = sizeof(tests) / sizeof(tests[0]);

for (int i = 0; i < numTests; i++) {

short a = tests[i].a;

short b = tests[i].b;

short result;

unsigned short flags;

printf("Test %d: %s\n", i + 1, tests[i].desc);

printf("Input: %d + %d\n", a, b);

// 内联汇编执行16位加法

__asm {

mov ax, a

add ax, b

mov result, ax

pushf

pop ax

mov flags, ax

}

printf("16-bit result: %d\n", result);

printf("Flags register: 0x%04X\n", flags);

// 检查溢出标志

if (flags & 0x800) {

printf(" OVERFLOW DETECTED! OF=1 \n");

} else {

printf("No overflow. OF=0\n");

}

// 显示正确的32位结果

int correct_result = (int)a + (int)b;

printf("Correct 32-bit result: %d\n", correct_result);

printf("=============================\n\n");

}

printf("All tests completed!\n");

system("pause");

return 0;

}